10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие № __________ соответствует утвержденному образцу и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска ____________

М П

Дата продажи _____________

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие пилы требованиям, указанным в настоящем руководстве, в течение 12 месяцев с момента продажи при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации.

- ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «Техношанс»

Адрес: ул. Лынькова, 123А, г. Минск, 220124, Республика Беларусь

- Тел.: (+ 375 17) 290-80-72, (+375 29) 607-03-52

- Тел./факс: (+ 375 17) 290-81-76

- Телефон для покупателей из России: (095) 920-36-47

- E-mail: technoshans@mail.ru; http://www.technoshans.com

- Поставки продукции могут осуществляться

от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «Техношанс»:

в России  Москва, Смоленск, Псков, Екатеринбург, Липецк, Пятигорск; Эстонии  Таллинн, Пярну; Латвии  Рига, Даугавпилс; Литве  Вильнюс; Азербайджане  Баку; Казахстане  Алматы.

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

ПИЛА С ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ РУКОЯТКОЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

М и н с к  2006

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Пила с электроизолирующей рукояткой (далее  пила) предназначена для обрезки сучьев и веток деревьев на высоте до 3 м вблизи действующих ВЛ 0,410 кВ. Совместно электроизолирующей универсальной штангой ШЭУ на соответствующий класс напряжения пила может применяется для спиливания сучьев и веток деревьев на высоте 57 м вблизи ВЛ до 330 кВ без снятия напряжения. Работа может быть выполнена обычной бригадой при обходе линий, что позволяет экономить средства на организацию временной схемы электроснабжения, выезд телевышки, подготовку рабочего места и т. д.

Пила может применяться электросетевыми, строительными, коммунальными предприятиями, зеленхозами и другими организациями.

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Пила состоит из стального лезвия дугообразной формы, присоединенного к стеклопластиковой штанге, которая содержит изолирующую часть и рукоятку, разделенные ограничительным кольцом.

3 ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1 Извлечь пилу из чехла.

3.2 Во избежание засорения глаз надеть очки, а также защитную каску.

3.3 Произвести обрезку сучьев и веток деревьев.

3.4 Если высота расположения сучьев над землей превышает 3 м, необходимо присоединить необходимое количество звеньев универсальной штанги типа ШЭУ.

3.5 Перед укладкой в чехол смазать лезвие пилки техническим вазелином или минеральным маслом.

3.6 При использовании пилы совместно с штангой ШЭУ разрешается производить спиливание сучьев и веток деревьев вблизи находящихся под напряжением ВЛ 35кВ и выше. При этом номинальное напряжение штанги типа ШЭУ должно соответствовать номинальному напряжению ВЛ.

3.7 При производстве работ сначала необходимо короткими движениями сделать надрез, а затем закончить операцию, используя всю длину лезвия  пилы.

3.8 Средний срок службы пилы составляет 3 года и зависит от интенсивности эксплуатации.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Во время работы обязательно использование каски и защитных очков.

4.2 При производстве работ пильщик должен располагаться в стороне от предполагаемого места падения обрезанных веток.

4.3 Запрещено производить работы вблизи действующих ВЛ в дождь, снег, туман.

4.4 При работах вблизи действующих ВЛ необходимо использовать защитные средства (электроизолирующие перчатки, боты, галоши, коврики) в соответствии с действующими Правилами.

4.5 При транспортировании, подготовке к работе необходимо соблюдать осторожность во избежание порезов и механических травм.

5 ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1 Изолирующая часть изделия испытывается напряжением 40 кВ в течение 1 минуты аналогично штангам электроизолирующим на номинальное напряжение до 10 кВ.

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

6.1 Пила							1 шт.

6.2 Чехол							1 шт.

6.3 Руководство по эксплуатации				1 экз.

Поставляется по согласованию

6.4 Очки защитные						1 шт.

6.5 Штанга типа ШЭУ					1 шт.

6.6 Каска защитная						1 шт.

7 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Длина приспособления, м, не менее			1,6

7.2 Вес, кг, не более						0,7

7.3 Диаметр спиливаемых сучьев, веток, мм, не более		100

8 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

8.1 Пила с электроизолирующей рукояткой драгоценных металлов не содержит.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1 Транспортирование пилы допускается проводить любым видом транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие пилу от механических повреждений и попадания влаги.

9.2 Хранение пилы по группе условий хранения Ж2 ГОСТ15150-69 при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.

9.3 При хранении лезвие пилы необходимо смазать техническим вазелином или минеральным маслом и завернуть в непромокаемый материал (полиэтиленовую пленку и т. п.).

9.4 Утилизация пилы не требует соблюдения специальных правил безопасности.